| Emergency Procedures pg.1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| AIL L/R |  | Включить соответствующий “Aileron Emergency Disengage” на MRFCS. Убедиться в появлении сигнала AIL DISENG |
| BLEED AIR LEAK |  | Отключить “Bleed air”; отключить “APU” По возможности – совершить посадку. |
| CADC |  | Переключить альтиметр в PNEU; Пользоваться указателем скорости и высотомером на передней панели. |
| CICU |  | Проверить CDU, страница SYS |
| CONV L/R |  | Совершить посадку как можно скорее. |
| EAC |  | Включить переключатель “EAC”. Если не включается – нажать FUNC, CLR на UFC |
| ELEV L/R |  | Включить соответствующий “Elevator Emergency Disengage” на MRFCS Убедиться в появлении сигнала ELEV DISENG |
| ENG HOT L/R |  | Уменьшить режим двигателей для возврата температуры в рабочий диапазон |
| ENG OIL PRESS L/R |  | Уменьшить тягу соответствующего двигателя. Если давление ~30 psi – РУД на МГ Если давление < 30 psi – отключить двигатель. |
| FUEL PRESS L/R |  | Включить CROSSFEED Если не помогло – выключить CROSSFEED и проверить показания топливомера на возможность утечки. Если присутствует утечка – отключить соответствующий двигатель и потянуть соответствующую ручку FIRE EXT Если продолжается утечка – отключить соотв. подкачивающий насос. Если насос правый – отключить SAS |
| GCAS |  | Установить радиовысотомер в NRM, сбросить MASTER CAUTION |
| GEN L/R |  | Если высота >10k –включить CROSSFEED Выкл.\вкл. неисправный генератор до трех попыток. Если не помогло – выкл. генератор, на высоте <15k вкл. ВСУ и ген. ВСУ. |
| GUN UNSAFE |  | Отключить GUN/PAC и MASTER ARM |
| HARS |  | Если EGI работает: - выбрать EGI, включить YAW SAS. Если EGI не работает: - CDU – выкл; - EGI на AAP – выкл; - HARS/SAS OVERRIDE – вкл. |
| HYD PRESS L/R и\или HYD RES, L/R |  | Неисправность левой гидросистемы: - FLAP EMER RETR на MRFCS – вкл. Если давление продолжает падать: выкл ANTI-SKID и SAS; - при необходимости – вкл правый YAW SAS; Приземлиться как можно скорее. |
|  |  | Неисправность правой гидросистемы: - SP BK EMER RETR на MRFCS – вкл. Если давление продолжает падать: выкл ANTI-SKID и SAS; - при необходимости – вкл левый YAW SAS; - включить ANTI-SKID, если левая гидросистема ОК. Приземлиться как можно скорее. |
|  |  | Неисправны обе гидросистемы: - выдерживать V 180-210; перегрузку 1G; - полностью убрать закрылки (при необходимости с панели MRFCS) - сбросить подвески; - включить MAN REVERSION на MRFCS; |
| IFF MODE-4 |  | Установить правильный режим IFF или выйти из области запроса |
| page 2 -> |  |  |
| Emergency Procedures pg.2 |  |  |
| INST INV |  | Установить обороты: < 90% на высоте < 25k; < 85% на высоте >25k; Преобразователь переключить в STBY; На высоте <15k запустить ВСУ, вкл. ген. ВСУ. Приземлиться по возможности. |
| L-R TKS UNEQUAL |  | CROSSFEED – вкл.; Крыльевые насосы – выкл; Выключить основной насос бака, в котором меньше топлива; |
| MAIN PUMP, L/R |  | CROSSFEED – вкл.; Если это вызвало быстрый топливообмен между баками – нажать все кнопки FILL DISABLE. |
| NAV |  | Отказ пилотажных приборов: - на AAP включить HARS; - убедиться, что на CDU сообщение EGI FLY INST FAIL; - на странице CDU RESET нажать LSK напротив EGI. |
|  |  | EGI не готова: - убедиться, что выключатель EGI на AAP в положении ON; - установить EGI на AAP в положение OFF на 10 сек.; - включить EGI. |
|  |  | Отказ EGI GPS: - убедиться, что на CDU сообщение INS FAIL; - на нав. панели включена EGI; - на странице CDU REINIT нажать LSK напротив строки REINIT INS; Если неисправность осталась: - на нав. панели выбрать HARS; - на странице CDU REINIT нажать LSK напротив строки REINIT GPS. |
|  |  | Отказ EGI INS: - убедиться, что на дисплее CDU сообщение INS FAIL; - на нав. панели включена EGI; - на странице CDU RESET нажать LSK напротив строки EGI; Если неисправность осталась: - на нав. панели выбрать HARS; - на странице CDU REINIT нажать LSK напротив строки REINIT INS. |
|  |  | Отказ CDU: - установить выключатель CDU в положение OFF на 4 сек; - включить CDU; Если неисправность осталась: - перезагрузить данные DTS; - выбрать настройки нав. панели. |
| PITCH SAS |  | Попробовать включить каналы по одному. Если не включаются – выключить оба. |
| SERVICE AIR HOT |  | Отключить отбор воздуха, выключить ВСУ. Приземлиться по возможности. |
| WING PUMP, L/R |  | CROSSFEED – вкл.; Если это вызвало быстрый топливообмен между баками – нажать все кнопки FILL DISABLE. |
| YAW SAS |  | Попробовать включить каналы по одному. Если не включаются – выключить оба. |
| page 3 -> |  |  |
| Emergency Procedures pg.3 |  |  |
| Перезапуск двигателя с помощью ВСУ |  |  |
| 1 | РУД в положение OFF |  |
| 2 | Контроль падения ITT |  |
| 3 | Высота < 15k – включить ВСУ |  |
| 4 | РУД работающего двигателя на макс. |  |
| 5 | Переключатель ENG OPER неработающего двигателя в положение MOTOR |  |
| 6 | При ITT < 100оС и высоте < 15k перевести РУД в IDLE (запуск) |  |
| 7 | Установить ENG OPER в положение NORM |  |
| 8 | Если запуск прошел успешно – выключить и включить тумблеры SAS |  |
| Перезапуск двигателя на авторотации (!выполняется с высот не менее 10 000 ft!) |  |  |
| 1 | Направить самолет в пикирование под 30о |  |
| 2 | Установить переключатель BLEED AIR в положение OFF |  |
| 3 | Включить CROSSFEED |  |
| 4 | При ITT неработающего двигателя < 150оС установить оба РУД на макс. |  |
| 5 | Удерживать переключатель ENG OPER не работающего двигателя в положении IGN. |  |
| 6 | Как только двигатель запустится, отпустить ENG OPER в положение NORM |  |
| 7 | Выключить CROSSFEED |  |
| 8 | Установить переключатель BLEED AIR в положение ON |  |
| Повторный запуск двигателя после неудачного запуска |  |  |
| 1 | РУД в положение ОFF |  |
| 2 | Переключатель ENG OPER неработающего двигателя в положение MOTOR на 30 секунд |  |
| 3 | Повторный запуск |  |
| Посадка с неработающим двигателем \ двигателями |  |  |
| 1 | Заход выполнять с высоты 8 000 ft, крены не более 30о |  |
| 2 | Район 2 разворота: высота 7500 – 6500, V 160 – выпуск шасси |  |
| 3 | Траверз: высота 4000 – 3500, V 160 |  |
| 4 | Район 4 разворота: высота 2500 – 2000, V 160 |  |